Chapter 3 Transport Layer

3.6 & 3.7  拥塞控制 · Congestion Control

精炼学习笔记  |  Study Notes  |  中英双语

3.6  Principles of Congestion Control   拥塞控制原理

核心概念 ¦ Core Concept： 拥塞 (Congestion) = 网络中有过多数据源以过高速率发送数据，导致路由器缓存溢出、分组丢失与时延激增。 Congestion: too many sources sending data at too high a rate → router buffer overflow → packet loss & large delays.

3.6.1  拥塞的代价与原因  |  Causes and Costs of Congestion

| 场景 Scenario | 条件 Setup | 代价 Cost | 关键结论 Key Insight |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 两发送方 无限缓存 | 2 senders Infinite buffer | 排队延迟→∞ Large queueing delay | 吞吐上限 R/2，但时延无上界 |
| ② 两发送方 有限缓存 | 2 senders Finite buffer + retransmit | 带宽被重传浪费 Bandwidth wasted on retx | 不必要重传使有效吞吐 ≪ R/2 |
| ③ 四发送方 多跳路径 | 4 senders Multihop, finite buffer | 上游带宽全部无效 Upstream work wasted | 高负载时端到端吞吐→0 |

▶ 三大代价总结  Three Costs of Congestion：

• 大排队延迟（Large queueing delays near link capacity）

• 需要重传浪费带宽（Retransmissions waste bandwidth when packets dropped）

• 多跳时上游资源全部白费（Upstream router capacity wasted when packet dropped downstream）

3.6.2  拥塞控制方法  |  Approaches to Congestion Control

| 端到端拥塞控制 End-to-End CC | 网络辅助拥塞控制 Network-Assisted CC |
| --- | --- |
| 网络层不提供显式反馈 No explicit network feedback | 路由器主动提供拥塞状态 Routers provide explicit feedback |
| 端系统从丢包/时延自行推断 Inferred from packet loss or delay | 方式①：路由器直接发阻塞包给发送方 Choke packet to sender |
| TCP 默认采用此方式 TCP default approach | 方式②：在分组中标记拥塞位，经接收方转告 Mark packet → receiver echoes to sender |
| 代表：TCP Reno, TCP CUBIC | 代表：ECN (RFC 3168), ATM ABR |

3.7  TCP Congestion Control   TCP 拥塞控制

3.7.1  经典 TCP 拥塞控制  |  Classic TCP Congestion Control

拥塞窗口 cwnd (Congestion Window) TCP 发送方维护 cwnd，限制已发送但未确认的数据量，间接控制发送速率：

LastByteSent − LastByteAcked ≤ min(cwnd, rwnd)

发送速率 ≈ cwnd / RTT (bytes/sec)

拥塞感知方式 ¦ How TCP Detects Congestion： • 超时 Timeout → 严重拥塞信号 (severe congestion) • 3× 重复 ACK (Triple Duplicate ACK) → 轻度拥塞 → 快速重传 • ACK 顺利到达 → 网络畅通 → 增大 cwnd TCP is self-clocking: ACK arrival rate implicitly reflects network state.

| ① 三阶段算法 ¦ Three-Phase Algorithm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 Phase | 触发条件 Trigger | cwnd 变化 | 结束条件 End |
| 慢启动 Slow Start | 连接开始 Connection start | 指数增长，每 ACK +1MSS (doubles per RTT) | cwnd ≥ ssthresh 或丢包 |
| 拥塞避免 Congestion Avoid. | cwnd ≥ ssthresh | 线性增长，每 RTT +1MSS (AIMD) | 丢包事件 |
| 快速恢复 Fast Recovery | 3× dupACK (Reno) | cwnd = ssthresh+3 每 dupACK +1MSS | 新 ACK → CA 超时 → SS |
| ② 状态转移规则 ¦ State Transition Rules |  |  |  |
| 事件 Event |  | 动作 Action |  |
| 超时 Timeout |  | ssthresh = cwnd/2；cwnd = 1 MSS → 慢启动 |  |
| 3× 重复 ACK (Reno) |  | ssthresh = cwnd/2；cwnd = ssthresh+3 → 快速恢复 |  |
| ACK（慢启动中） |  | cwnd += 1 MSS（每 ACK）→ 指数增长 |  |
| ACK（拥塞避免中） |  | cwnd += MSS×(MSS/cwnd) → 每 RTT +1 MSS |  |
| cwnd = ssthresh |  | 慢启动 → 切换拥塞避免 |  |
| ③ TCP 版本比较 ¦ Version Comparison |  |  |  |
| 版本 Version | 超时反应 | 3×dupACK 反应 | 特点 |
| TCP Tahoe | cwnd=1 ssthresh=cwnd/2 | 同超时（cwnd=1） | 早期；无快速恢复 |
| TCP Reno | cwnd=1 ssthresh=cwnd/2 | cwnd=ssthresh+3 进入快速恢复 | 区分丢包类型 恢复更快 |
| TCP CUBIC | 同 Reno | 同 Reno （CA 阶段用三次函数） | 快速回到 Wmax Linux 默认 |

AIMD 行为 ¦ Additive Increase Multiplicative Decrease： • 增加：拥塞避免阶段每 RTT cwnd +1 MSS（线性 / Additive Increase） • 减小：丢包时 cwnd 减半（乘性减小 / Multiplicative Decrease） • 结果：锯齿波形（Sawtooth behavior）—— 带宽探测式收敛

平均吞吐量 Average Throughput ≈ 0.75 × W / RTT

W = 发生丢包时的窗口大小  |  W = window size when loss occurs

3.7.2  ECN & 基于延迟的拥塞控制  |  ECN & Delay-Based CC

| 显式拥塞通知 ECN (Explicit Congestion Notification) | 基于延迟 Delay-Based CC |
| --- | --- |
| RFC 3168；IP 头 2 位 ECN 字段 | TCP Vegas / BBR |
| 路由器设 ECN=11 表示拥塞 | Vegas：测量 RTTmin，估算无拥塞吞吐 |
| 接收方 TCP ACK 中设 ECE 位告知发送方 | 若实际吞吐 ≈ cwnd/RTTmin → 无拥塞 → 可增速 |
| 发送方减半 cwnd + 设 CWR 位 | BBR（Google）：主动降速，避免丢包再响应 |
| 优点：在丢包前即可感知拥塞 | 优点：在丢包前即可感知拥塞，避免无谓重传 |

3.7.3  公平性  |  Fairness

AIMD 公平性收敛 ¦ AIMD Fairness Convergence： • K 条 TCP 连接共享容量 R 的瓶颈链路，AIMD 使每条最终获得 ≈ R/K 带宽 • 几何证明：吞吐轨迹沿 45° 增加，碰到 R 后减半，收敛于等带宽线

公平性挑战 ¦ Fairness Challenges： • ⚠ UDP 应用（流媒体等）无拥塞控制，可能挤占 TCP 带宽 • ⚠ 并行 TCP 连接（如浏览器多连接）获得不成比例的带宽份额

★  核心知识点速览  |  Key Points At-A-Glance

| 主题 Topic | 中文要点 | English Key Point | 关键术语 Key Terms |
| --- | --- | --- | --- |
| 拥塞代价 | 延迟↑、丢包→重传、上游带宽浪费 | Delay, retransmissions, wasted upstream capacity | offered load, λ'in |
| 控制方法 | 端到端 vs 网络辅助两类 | End-to-end vs network-assisted | choke packet, ECN bits |
| cwnd | 动态限制未确认数据量≈控速率 | Limits unACKed data → controls send rate | congestion window, MSS |
| 慢启动 | 指数增长快速探测带宽 | Exponential growth to find bandwidth | ssthresh, 1 MSS start |
| 拥塞避免 | 线性+1MSS/RTT保守探测 | Linear +1 MSS/RTT conservative probe | AIMD, CA mode |
| 快速恢复 | 3dupACK不回慢启动维持速率 | Avoid SS on triple dupACK | Fast Retransmit, Reno |
| TCP CUBIC | 三次函数快速回Wmax | Cubic fn. to quickly regain Wmax | Wmax, K, cubic |
| ECN | IP头标记拥塞→ACK通知→减半cwnd | IP bit mark → echo in ACK → halve cwnd | ECE, CWR, ECN=11 |
| BBR/Vegas | RTTmin测量主动降速，避免丢包 | Delay-based proactive rate reduction | RTTmin, delay-based |
| 公平性 | AIMD收敛R/K；UDP破坏公平 | Converges to R/K; UDP unfair | bottleneck link, R/K |

— End of Notes  · 笔记完 —